ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ КВАРТИР

- Стены наружные:

- выполнены из эффективного кирпича толщиной 250 мм,

- утеплены снаружи минеральной плитой «Rockwool», толщиной 130 мм,

- фасады облицованы керамогранитом с креплением по вентилируемой навесной фасадной системе. Размещать дополнительные элементы такие как: спутниковые антенны, кондиционеры и т.п. – ЗАПРЕЩАЕТСЯ! (размещение подобных элементов возможно только во внутренних границах лоджий).

- Межквартирные перегородки:

- из поризованного крупноформатного кирпича толщиной  250 мм, что позволяет легко сверлить стены и навешивать оборудование массой до 70 кг.

- Межкомнатные перегородки:

- из поризованного крупноформатного кирпича(керамического камня) толщиной 120 мм.

- Перегородки санузлов:

- из поризованного керамического кирпича толщиной  80 мм, данная толщина перегородок не позволяет навешивать оборудование более 10 кг.

- Все стены и перегородки отделаны улучшенной штукатуркой ~15-20 мм, что позволяет сэкономить  на шпатлёвке, стены практически готовы к оклейке обоями. Оконные откосы без отделки.

- Полы:

- выполнена стяжка с шумопоглащением в жилых комнатах и с гидроизоляцией в санузлах.

- в стяжке проложены трубы отопления от стояков до радиаторов. Защитный слой над трубами составляет ~2 см, что необходимо учитывать при креплении оборудования или устройстве чистовых полов.

- Окна и балконные двери:

- установлены металлопластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами, клапанами микропроветривания и поворотно-откидной арматурой, на балконах однокамерные стеклопакеты.

- Входная дверь:

- металлическая, с тепло- и звукоизоляционным слоем, оборудована глазком и комплектом замочно-скобяных изделий, весит ~20 кг. Имеется возможность установки 2-го замка. Вам передаётся 4 комплекта индивидуальных ключей, только от Вашей двери.

- Система электроснабжения:

- скрытая электрическая разводка с установкой электроарматуры, квартирного электрощита и счетчика электроэнергии с параметрами день/ночь.                                     При приёмке квартиры записывайте показания счетчиков, сохранность пломбы лежит на вашей ответственности,

- установленная мощность электроприёмников квартир:

-студии, одно-, двухкомнатных - 12,5 кВт

-трёхкомнатных - 16,4 кВт

-четырёхкомнатных - 20,0 кВт.

- на кухнях выполнена подводка кабелей для электроплит: в 1комн., 2 комн. квартирах –двухфазная, в 3комн., 4 комн.квартирах подводка- трехфазная.

- Система водоснабжения:

- установлены стояки холодной и горячей воды с запорной арматурой и водомерными узлами, со счетчиками холодной воды СХВ-15, горячей воды СГВ-15.

При приемке квартиры обязательно запишите показания счетчиков, сохраняйте пломбы.

- Система водоотведения:

- выполнены стояки бытовой канализации из полипропиленовых труб Ø 110 мм, без разводки по квартире, поэтому возможна пробивка отверстий в перегородках для прокладки «лежаков» к местам установки оборудования.

- Категорически запрещается изменять схему теплоснабжения квартир (переносить и/или устанавливать дополнительные или непроектные отопительные приборы). В случае самовольного изменения схемы теплоснабжения претензии к качеству работы системы отопления не принимаются.

- Отопление:

- периметральная двухтрубная с попутным движением теплоносителя в пределах квартиры,

- приборы отопления в квартирах -импортные радиаторы «Purmo», с термостатическими вентилями,

- на поквартирных системах отопления также установлены индивидуальные тепловые счетчики типа «HYDROCAL».

При приемке квартиры обязательно запишите показания счетчиков.

- Сети связи:

- выполнена разводка телевизионных и телефонных стеклокабелей из оптоволокна до этажного распределительного щита (для подключения в квартире необходимо обратиться в управляющую компанию или напрямую в ОАО «Ростелеком»).

Не менее 6 телеканалов должны транслироваться бесплатно.

- Пожарная сигнализация:

- адресные тепловые пожарные извещатели установлены в прихожей квартиры на потолке, в случае срабатывания,  извещатели отсылают сигнал на диспетчерский пункт в доме,

- автономные пожарные извещатели, установленные на потолке в каждой комнате дают резкий звуковой сигнал, который прекращается после проветривания.

- Лифты:

- установлены 3 пассажирских лифта финской фирмы "КОНЕ Лифтс" грузоподъёмностью 1000 кг. Скорость подъёма 1,6 м/с (т.е. до 25 этажа лифт дойдёт ~ за 47 секунд), габариты кабины 1100х2100 мм вместимостью 13 человек.

Обращаем Ваше внимание, что после подписания акта-приёмки вы несёте полную ответственность за оборудование и имущество в квартире, любая перепланировка возможна только при наличии согласованного в МВК проекта, без согласованного проекта перенос электрощитов и радиаторов не допускается!

Застройщик  ООО «Метрополис Инвестмент»